ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Звіт

з дисципліни Телекомунікаційні Інформаційні Мережі

Лабораторна робота №1

на тему: «Вбудовані засоби аналізу конфігурації і стану мережі на основі TCP/IP»»

Виконав: студент групи ІПЗ-3.04

Бухта М.М

_________________________

Перевірив: Шулакова К.С.

_________________________

Одеса  2023

МЕТА РОБОТИ

Аналіз вбудованих засобів діагностики мережі на базі TCP/IP та придбання практичних навичок діагностики.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ

- Перелічте основні утиліти, вбудовані в ОС, які призначені для аналізу конфігурації і стану мережі на основі TCP/IP.

Основні утиліти для аналізу мережі у ОС Windows: ping, tracert, nslookup, netstat, ipconfig, winipcfg, finger. telnet, whois, net time

- Укажіть призначення й основні параметри утиліти ping: -t, -a, -n,

-l, -f, -I, -v, -r, -s, -j, -k, -w, -?, host_ip / domain name

Утиліта ping – це процедура, що служить для перевірки працездатності вузлів. Основні параметри утиліти ping:

- Укажіть призначення й основні параметри утиліти tracert

Утиліта tracert – відображає адреси всіх маршрутизаторів на шляху від клієнта до вилученого хоста.

- Що виконує команда ping 127.0.0.1?

Виконує ехо-запит, тобто перевірує працездатність ехо-вузла.

- Укажіть призначення утиліти nslookp.

Утиліта тslookup – перевіряє правильність переетворення імен в адреси і навпаки.

- Для чого використовується утиліта netstat?

Утиліта netstat – відображає статистику і поточні з’єднання по протоколу TCP/IP.

- Що виводить за замовчуванням утиліта ipconfig?

За замовчування відображається тільки IP-адреса, маска підмережі і стандартний шлюз для кожного підімкненого адаптера, для якого виконана прив’язка до TCP/IP.

- Для чого використовується утиліта Telnet?

Віддалене адміністрування, налагодження і тестування, обмін даними, управління мережевими пристроями

ЗАВДАННЯ 1

Опис завдання:

Використовуючи утиліту ping, перевірте з’єднання з наступними вузлами: www.google.com, www.ukr.net, www.fila-lab.de, www.yahoo.com, www.altavista.com, www.suitt.edu.ua. Запишіть, до яких вузлів можна отримати доступ, а до яких – ні. Запишіть час доступу до вузлів.

Виконання:

Отриманні результати під час використання утиліти ping з різними сайтами, ми записали у табл 1.1.  У стовпці «Є підключення» ми можемо побачити, що наша машина має доступ до усіх сайтів, що вказані у заданні, окрім www.altavista.com. Результатом виконання невдалого запиту є транслювання у термінал повідомлення «Request time out», що означає невдале підключення до хоста. Більш детально про підключення та результат виконання можна побачити на рис 1.1 – 1.6, та їх розписаний вид у табл 1.1. У колоні «Час запиту» є формат at-bt-ct-dt де кожне значення – це час доступу за один запит, а t – позначка часу. Усі виміри трансльовані у мілісекундах.

Рисунок 1.1 – ping google.com

Рисунок 1.2 – ping ukr.net

Рисунок 1.3 – ping fila-lab.de

Рисунок 1.4 – ping yahoo.com

Рисунок 1.5 – ping altavista.com

Рисунок 1.6 – ping suit.edu.ua

| Домен | Є підключення | Час запиту (мс) |
| --- | --- | --- |
| google.com | Так | 25-25-24-24 |
| ukr.net | Так | 10-10-10-10 |
| fila-lab.de | Так | 40-40-40-40 |
| yahoo.com | Так | 130-129-130-130 |
| altavista.com | Ні | - |
| suit.edu.ua | Так | 4-4-4-4 |

Таблиця 1.1 – результат виконання утиліти ping.

ЗАВДАННЯ 2

Опис завдання:

Використовуючи утиліту ping з адресами www.fila-lab.de, www.yahoo.com, www.suitt.edu.ua та з усіма ключами табл 2.1. Результат запишіть або зробіть скрін з кожним ключем, лише одного сайту.

Виконання:

Рисунок 2.1 – використання утиліти ping з параметром -t

Рисунок 2.2 – використання утиліти ping з параметром -a

Рисунок 2.3 – використання утиліти ping з параметром -n

Рисунок 2.4 – використання утиліти ping з параметром -l

Рисунок 2.5 – використання утиліти ping з параметром -f

Рисунок 2.6 – використання утиліти ping з параметром -i

Рисунок 2.7 – використання утиліти ping з параметром -v

Рисунок 2.8 – використання утиліти ping з параметром -w

Рисунок 2.9 – використання утиліти ping з параметром -r

Рисунок 2.10 – використання утиліти ping з параметром -s

Рисунок 2.11 – використання утиліти ping з параметром -j

Рисунок 2.12 – використання утиліти ping з параметром -k

Рисунок 2.13 – використання утиліти ping з параметром -?

ЗАВДАННЯ 3

Опис завдання:

Використовуючи утиліту tracert, визначте маршрути до хостів www.google.com, www.fila-lab.de, www.yahoo.com, www.suitt.edu.ua. Для кожного розглянутого маршруту запишіть загальну кількість маршрутизаторів, їх IP-адреси та доменні імена.

Виконання:

Для кожного розглянутого маршруту була створена таблиця 3.1, де є інформація про загальну кількість маршрутизаторів, їх IP адреси та доменні імена.

Рисунок 3.1 – tracert google.com

Рисунок 3.2 – tracert fila-lab.de

Рисунок 3.3 – tracert yahoo.com

Рисунок 3.1 – tracert suitt.edu.ua

| Домен | Кількість маршрутизаторів | IP адреси | Доменні імена |
| --- | --- | --- | --- |
| google.com | 7 | 172.26.0.1 212.87.171.9 193.25.181.70 108.170.248.138 142.251.242.39 142.250.37.193 142.250.239.81 | dtel-ix-3 google.com |
| fila-lab.de | 7 | 172.26.0.1 212.87.171.9 178.18.230.68 213.239.252.17 213.239.224.9 213.239.203.170 213.239.245.110 | as8343.dataix.ua core0.fra.hetzner.com core22.fsn1.hetzner.com core23.fsb1.hetzner.com ex9k2.dc7.fsn1.hetzner.com |
| yahoo.com | 12 | 172.26.0.1 212.87.171.9 87.245.222.196 87.245.234.6 198.32.160.121 216.115.108.16 209.191.64.56 209.191.64.214 209.191.65.121 98.138.97.39 98.138.51.5 98.138.87.157 | Ae1-7.RT.TLX.NYC.US.retn.net Nyiix.bas1-m.nyc.yahoo.com Unknown.yahoo.com Ae-13.pat1.che.yahoo.com Ae-7.pat2.nez.yahoo.com Et-0-1-1.msr2.ne1.yahoo.com Et-16-0-1.clrl-a-gdc.ne1.yahoo.com Lo0.fab-6-2-gdc.ne1.yahoo.com Usw2-1-lbd.ne1.yahoo.com |
| Suit.edu.ua | 4 | 172.26.0.1 212.87.171.9 212.87.171.9 212.87.170.31 193.186.15.35 | Ae0-100-nat1.onat.edu.ua |

Таблиця 3.1 – результат виконання команди tracert

ЗАВДАННЯ 4

Опис завдання:

Використовуючи утиліту tracert з ключами -d -h, визначте маршрути до хостів www.google.com, www.fila-lab.de, www.yahoo.com, www.suitt.edu.ua. Результат запишіть або зробіть скрін з кожним ключем, лише одного сайту.

Виконання:

Рисунок 4.1 – використання утиліти tracert з параметром -d

Рисунок 4.2 – використання утиліти tracert з параметром -h

ВИСНОВОК

В результаті проведеного дослідження та практичної роботи над аналізом вбудованих засобів діагностики мережі на базі TCP/IP нам вдалося досягти мети роботи та отримати цінні практичні навички у сфері діагностики мережевих проблем. Проведений аналіз показав, що інструменти, які вже вбудовані в протоколи TCP/IP, можуть надати значущу інформацію для виявлення, аналізу та вирішення проблем в мережевому середовищі. Отримані практичні навички стануть безцінними при подальшій роботі з мережами та дозволять більш ефективно вирішувати технічні завдання та забезпечувати стабільну роботу мережевої інфраструктури. Робота над діагностикою мережі виявилася важливою та корисною, та відкрила шлях до подальшого удосконалення та оптимізації мережевих процесів.