ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ’ЯЗКУ

Звіт

з дисципліни Телекомунікаційні Інформаційні Мережі

Лабораторна робота №5

на тему: «Налаштування протоколу OSPFv2 в комп’ютерній мережі»

Виконав: студент 3 курсу, групи ІПЗ-3.04 спеціальності

121 Інженерія програмного забезпечення

____________________________Бухта М.М.

Перевірив________________Шулакова К.С.

Одеса  2023

МЕТА РОБОТИ

- Аналіз функціонування IP-мережі на базі маршрутизації по протоколу OSPF.

- 1.2 Придбання практичних навичок конфігурування протоколу OSPF для роботи в одній зоні IP-мережі.

ЗАВДАННЯ 1

Опис завдання:

Необхідно побудувати відповідний проєкт у Cisco Packet Tracer, згідно зі схемою адресації, зазначеною в таблиці. Налаштуйте параметри протоколу IP на комп'ютерах (IP-адресу, маску підмережі, IP-адресу шлюзу). Дайте комп'ютерам імена.

Рисунок 1.1 — приклад топології мережі

Необхідне обладнання:

3 маршрутизатори Cisco 1941 з інтегрованими сервісами (ISR) з Cisco IOS Release 15.2 (4) (universalk9 образом ).

3 комутатори Cisco Catalyst 2960 з Cisco IOS Release 15.0 (2) (lanbasek9 образом).

4 комп'ютери (PC на базі Windows 7,8,10 з програмою емуляції терміналу, такою

наприклад, як Tera Term).

Консольні кабелі для конфігурування пристроїв Cisco IOS через консольний порт.

Кабелі Ethernet і Serial для з'єднання пристроїв згідно топології.

Примітка: Переконайтеся, що маршрутизатори і комутатори не мають початкової

конфігурації, записаної в файлі startup. Якщо не знаєте, як це зробити, зверніться до

викладача.

| Пристрій | Інтерфейс | IPv4 адреса | шЛЮЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1/24 | N/A |
|  | Se0/1/0 | 172.16.3.1/30 | N/A |
|  | Se0/1/1 | 192.168.2.5/30 | N/A |
| R2 | G0/0 | 172.16.2.1/24 | N/A |
|  | Se0/1/0 | 172.16.3.2/30 | N/A |
|  | Se0/1/1 | 192.168.2.9/30 | N/A |
| R3 | G0/0 | 192.168.1.1/24 | N/A |
|  | Se0/1/0 | 192.168.2.10/30 | N/A |
|  | Se0/1/1 | 192.168.2.6/30 | N/A |
| PC1 | Gi0/1 | 172.168.1.2/24 | 172.16.1.1/24 |
| PC2 | Gi0/1 | 172.16.2.2/24 | 172.16.2.1/24 |
| PC3 | Gi0/1 | 172.16.2.3/24 | 172.16.2.1/24 |
| PC4 | Gi0/0 | 192.168.1.2/24 | 192.168.1.1/24 |

Таблиця 1.1 — Адресна схема мережі.

Виконання:

Рисунок 1.2 — топологія мережі.

ЗАВДАННЯ 2

Опис завдання:

Налаштуйте параметри протоколу IP на комп'ютерах (IP-адресу, маску

підмережі, IP-адресу шлюзу). Дайте комп'ютерам імена. Налаштування базових параметрів маршрутизаторів. Налаштування параметрів протоколу IP на маршрутизаторах.

Виконання:

Рисунок 2.1 — топологія мережі після налаштування IP.

ЗАВДАННЯ 3

Опис завдання:

Перевірка з'єднань в локальних мережах.

Виконання:

Так як ми не налаштували транспортування пакетів меж маршрутизаторами, то чекається невдала поведінка при перевірці комунікаціі підмереж між собою. Але напис Distination host unreachable говорить о том, що устройства успішно комунікують з їх локальним маршрутизатором.

Рисунок 3.1 — перевірка працездатності мережі.

ЗАВДАННЯ 4

Опис завдання:

Збір інформації.

Виконання:

Рисунок 4.1 — router 1 show ip route

Рисунок 4.2 — router 2 show ip route

Рисунок 4.3 — router 3 show ip route

ЗАВДАННЯ 5

Опис завдання:

Конфігуруйте протокол OSPF на маршрутизаторах R1 – R3. Задайте номер процесу 1 протоколу OSPF на кожному з маршрутизаторів. Для цього використайте команду:

Router(config)# router ospf process-id

Встановіть інтерфейси маршрутизаторів, підключені до локальних мереж, в пасивний стан.

Виконання:

Рисунок 4.1 — router 1 show ip route

Рисунок 4.2 — router 2 show ip route

Рисунок 4.3 — router 3 show ip route

Рисунок 4.4 — перевірка працездатності мережі.

КЛЮЧОВЫ ПИТАННЯ

- Вкажіть принцип ієрархічності, який використовується протоколом OSPF.

- OSPF використовує принцип ієрархічності для покращення ефективності та масштабованості. Мережа OSPF поділяється на автономні системи, зони та сегменти. Ця ієрархічна структура дозволяє керувати обміном інформації та обчисленням маршрутів.

- Що таке «автономна система»?

- Автономна система (AS) у контексті OSPF - це логічно відокремлена частина мережі, яка використовує OSPF для внутрішньої маршрутизації. Кожна AS має свій унікальний номер.

- Що таке «зона»?

- Зона в OSPF - це група маршрутизаторів, які обмінюються інформацією про стан мережі. Зони використовуються для розділення OSPF-мережі на логічні частини, що полегшує обчислення маршрутів та зменшує вплив обміну LSAs на весь OSPF-домен.

- Вкажіть призначення топологічної бази даних (LSDB).

- LSDB - це база даних, яка містить відомості про стан всіх маршрутизаторів у зоні OSPF. Кожен маршрутизатор утримує свою LSDB, яка включає в себе LSAs (Link-State Advertisements), що описують стан лінків у мережі.

- Вкажіть призначення бази даних відносин суміжності (аdjacency).

- База даних відносин суміжності містить інформацію про сусідні маршрутизатори, з якими встановлено відносини суміжності. Це важливо для обміну LSAs та побудови LSDB.

- Вкажіть тип адресації, що використовується протоколом OSPF для розсилки повідомлень своїм сусідам.

- OSPF використовує мультікастові адреси для розсилки своїх повідомлень сусідам. Конкретна адреса залежить від версії OSPF (OSPFv2 чи OSPFv3) та типу повідомлення.

- У чому суть алгоритму Дейкстри?

- OSPF використовує алгоритм Дейкстри для обчислення найкоротших маршрутів у своїй мережі. Цей алгоритм визначає найкоротший шлях від початкового маршрутизатора до всіх інших.

- Для чого сусідні OSPF-маршрутизатори встановлюють відносини суміжності?

- Сусідні OSPF-маршрутизатори встановлюють відносини суміжності для обміну LSAs та побудови LSDB. Це досягається взаємним підтвердженням Hello-повідомлень.

- Для яких цілей використовується принцип ієрархічності протоколом OSPF?

- Принцип ієрархічності використовується для полегшення керування маршрутизацією та зменшення навантаження на мережу. Він дозволяє розділити OSPF-мережу на зони, щоб керувати розміром бази даних та спростити обчислення маршрутів.

- Охарактеризуйте основні етапи роботи протоколу OSPF.

  - Визначення сусідів за допомогою Hello-повідомлень.

  - Встановлення відносин суміжності.

  - Визначення топології мережі за допомогою обміну LSAs.

  - Обчислення найкоротших маршрутів за допомогою алгоритму Дейкстри.

- Вкажіть призначення пакета Hello.

- Hello-пакети використовуються для виявлення сусідніх маршрутизаторів та встановлення відносин суміжності. Вони регулярно відправляються маршрутизаторами в зоні OSPF.

- Вкажіть призначення оголошення LSA.

- LSA (Link-State Advertisement) - це повідомлення, яке маршрутизатор використовує для оголошення стану своїх лінків. Ці повідомлення обмінюються між маршрутизаторами для оновлення їх LSDB.

- У чому особливість нульової зони?

- Нульова зона в OSPF використовується для зовнішнього підключення до інших автономних систем або Інтернету. Вона має номер 0 і може включати в себе зовнішній маршрутизатор.

- Яку метрику використовує OSPF?

- OSPF використовує метрику для визначення якості маршрутів. За замовчуванням, метрикою є вартість лінку, яка визначається на основі пропускної здатності. Маршрутизатори вибирають найменшу метрику для кращого маршруту.

ВИСНОВОК

В ході вивчення функціонування IP-мережі на базі маршрутизації протоколом OSPF та отримання практичних навичок конфігурування цього протоколу для роботи в одній зоні IP-мережі, вдалося отримати глибше розуміння принципів роботи OSPF та його практичних аспектів. Вивчення даної теми сприяло розвитку навичок конфігурування та управління протоколами маршрутизації, що є важливим елементом роботи з мережевими технологіями. Отримані знання та практичні навички будуть корисними для подальшого вивчення та роботи в галузі мережевих технологій.